南投縣招牌廣告及樹立廣告許可簽證表

| 申請人 |  |  |  |  | 廣告物類型 |  | - 正面□側懸□屋頂樹立□空地樹立 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收文日期 |  |  |  |  | 收文字號 |  |  |  |  |  |  |
| 設置地點 |  |  | 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 地號 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 類別 | 簽證項目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 簽證 |
| 一、正面式招牌廣告 | 1.招牌廣告下端距地面淨距離不得小於三公尺，且不得低於騎樓下面樑底緣，上端不得高於建築物簷口底面或女兒牆。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.同一棟建築物各樓層招牌廣告物，以設於同一水平或垂直位置，並以美觀、整齊，安全為原則。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.建築物各樓層所設置之招牌廣告物，不得覆蓋窗戶、消防避難出入口及其他開口。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.突出建築物牆面不得逾超過五十公分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、側懸式招牌廣告 | 1.招牌廣告物下端距地面淨距離，不得小於三公尺。但位於車道或退縮騎樓上方者，其淨距離不得小於四．六公尺或當地騎樓淨高；上端不得高於建築物簷口底面或女兒牆。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.招牌廣告物之厚度不得大於五十公分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.建築物各樓層之招牌廣告物，應沿柱列（線）單排集中排列，並以美觀、整齊，安全設置原則。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.突出建築物牆面不得逾一五○公分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、騎樓招牌 | 1.建築物騎樓內側牆或騎樓頂板下，得以側懸型或懸吊型方式設置招牌廣告物。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.建築物騎樓柱面，不得設置有廣告性質之材質，文字或圖案。懸吊型招牌廣告物下端距地面淨距離，不得低於三公尺或低於騎樓下面樑底緣，其厚度不得超過三十公分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、樹立廣告 | 1.在公私有空地或法定空地上設置之樹立廣告物，其高度超過十五公尺，並不得妨礙通行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.在屋頂設置之樹立廣告物不得影響消防安全及防火避難，其高度自屋頂起算不得超過該建築物高度，並最高以九公尺為限。但非屬飛航管制區之氣球廣告不在此限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.在屋頂設置之樹立廣告物，應依規定裝設安全避雷設備及航空障礙燈。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.屋頂樹立廣告與屋頂突出物水平投影面積之和不得大超過建築面積的四分之一，且不得佔用屋頂避難平台。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他 | 1.招牌廣告物及樹立廣告物之材質，應注意安全性，其照明方式採外架照明者，燈具不得突出建築線二公尺，下端距地面淨距離不得低於四．六公尺，用電裝置設備應符合「屋內線路裝置規則」之規定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.招牌廣告物及樹立廣告物設置於住宅區三樓以上者，禁止以閃爍式霓虹燈或閃光燈等方式照明。但建築物臨接寬度在三十公尺以上道路，於屋頂設置樹立廣告物者，不在此限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 簽證單位（承造廠商） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公司行號 |  |  |  |  |  | 營利事業登記字號 |  |  | 負責人(簽章) |  |  |
| 地址 |  |  |  |  |  | 電話 |  |  |  |  |  |